| Firma: |  | Betriebsanweisung Tisch- und Ständerbohrmaschinen | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Tätigkeit: Arbeiten an Tisch- und Ständerbohrwerken sowie an Bohrwerken jeglicher Größe |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Erfassen von Kleidung und Haaren durch offen liegenden Antrieb, Bohrspindel oder mitdrehendes Werkstück Schnittverletzung durch Späne Hautschäden und Allergien durch Verwendung von Kühlschmierstoffen Getroffen werden durch herumschleuderndes Werkstück oder wegfliegende Teile |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | nur gemäß Auftrag und Befähigung nach Unterweisung bedienen nicht in den drehenden Bohrer bzw. die drehende Spindel greifen Antriebe vor Einschalten der Maschine verdecken Werkstück fest spannen bzw. am Anschlag anlegen Bohrer-/Werkstückwechsel nur bei Stillstand der Spindel durchführen Späne nur mit Spänehaken bzw. Besen entfernen eng anliegende Kleidung tragen lange Haare, d. h. länger als der Umfang der Spindel, durch Haarnetz oder Mütze verdecken Krawatten, Schals, Hand- und Armschmuck vor Benutzung ablegen keine Handschuhe tragen Kühlflüssigkeit so führen, dass die Umgebung nicht verunreinigt wird; ggf. Abweiser verwenden |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) Maschine bei Bruch oder Festsitzen des Bohrers sowie bei mitdrehenden Werkstücken sofort abschalten Störungen nur bei Stillstand beseitigen Maschine bei sicherheitsrelevanten Schäden stillsetzen und gegen weitere Benutzung sichern |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Reparaturen und Instandhaltung nur durch beauftragte Personen durchführen lassen Kühlschmierstoff entsprechend den örtlichen Vorgaben (Welche?) entsorgen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.