| Firma: |  | Betriebsanweisung Messer zum Öffnen von Verpackungen | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Tätigkeit: Umgang mit Messern zum Öffnen von Verpackungen |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Gefahr von Schnittverletzungen beim Schneidevorgang Gefahr von Verletzungen durch das Abrutschen des Messers Gefahr des Hineingreifens in die Klinge am Aufbewahrungsort, z. B. auf Tischen oder in Hosen-/Jackentaschen |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Bedienungsanleitung des Herstellers beachten nur die vom Unternehmen bereitgestellten Sicherheitsmesser benutzen, d. h. zum Öffnen von Verpackungen wie Kartonagen und Folien nur Messer mit verdeckt liegender Klinge oder Messer mit voll-automatischem oder automatischem Klingenrückzug verwenden auf die jeweilige Arbeitsaufgabe abgestimmte Sicherheitsmesser verwenden nur Messer verwenden, die einen gefahrlos funktionierenden Mechanismus und eine scharfe Klinge aufweisen bei Kartonmessern mit automatischem Klingenschieber: Daumen vom Klingenschieber nehmen, sobald die Klinge in den Karton eingedrungen ist – andernfalls wird die Schutzeinrichtung außer Kraft gesetzt beim Schneidvorgang und Klingenwechsel Schutzhandschuhe tragen beim Schneiden nicht innerhalb oder in Verlängerung der Schneidlinie stehen Kartondeckel etwa 1-2 cm unterhalb der Kartonoberkante abtrennen und dabei den Daumen auf dem Deckel entlang ziehen – so kann das Messer gerade geführt werden; mit der anderen Hand den Karton so halten, dass dieser nicht rutschen und insbesondere nicht kippen kann |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) stumpfgewordene Klingen rechtzeitig austauschen, siehe Bedienungsanleitung des Herstellers defekte oder beschädigte Messerteile austauschen, ggf. gesamtes Messer entsorgen und ersetzen – z. B. bei defekter Klingensicherung bei Fehlfunktion des Klingenrückzugs: Klingenrückzug auf Verpackungsreste prüfen und bei Bedarf entsprechend der Herstellerangaben entfernen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | stumpfgewordene Klingen fachgerecht entsorgen (Wo?) oder Klingen zur Vermeidung von Schnittverletzungen mit Klebeband umwickeln und über den Restmüll entsorgen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.