| Firma: |  | Betriebsanweisung Anlegeleitern | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Tätigkeit: Verwenden von Anlegeleitern |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Verletzungsgefahr durch: Abstürzen von der Leiter Umstürzen mit der Leiter, z. B. durch das Wegrutschen der Leiter bei falschem Anstellwinkel Abrutschen von der Leiter Abspringen von der Leiter Herabfallen von Gegenständen bei Arbeiten auf der Leiter Verkanten oder Hängenbleiben der Leiter, z. B. beim Transport der Leiter auf Fahrtreppen |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Stufenstehleiter, Sprossenstehleiter mit Einhängepodest oder Aufsetzstufen für das Arbeiten verwenden Hocker, Stühle, Regale, Getränkekisten u. Ä. nicht als Aufstiege verwenden bei Arbeiten geringen Umfangs Leitern verwenden, bei Arbeiten größeren Umfangs Gerüste oder Arbeitsbühnen bzw. Arbeitskörbe einsetzen Leitern vor der Benutzung auf erkennbare Mängel prüfen, nur unbeschädigte Leitern verwenden Leitern auf oder neben Verkehrswegen sichern, z. B. durch eine zweite Person Leitern nicht hinter geschlossenen Türen oder Toren aufstellen Anlegeleitern nur auf festem und ebenem Untergrund aufstellen – nicht auf Kisten, Steinen, Steinstapeln, Tischen oder unbefestigtem, nachgebendem Untergrund Anlegeleitern mit einem Winkel von etwa 70 Grad aufstellen, siehe Abbildung Anlegeleitern nur an sichere Anlegestellen anlegen – nicht an Glasscheiben, Spanndrähte, senkrechte Stangen oder unverschlossene Türen nur mit fest am Fuß sitzenden Schuhen mit flachen Absätzen auf- und absteigen mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen, sich dabei mit mindestens einer Hand festhalten nur mit Lasten auf- und absteigen, die nicht mehr als 10 kg wiegen aufgrund der Kippgefahr nicht seitlich auf Leiter hinauslehnen, sondern herabsteigen und die Leiter umstellen auf höher gelegene Bereiche, wie z. B. Zwischenbühnen oder Lagerflächen, nur übersteigen, sofern eine Haltemöglichkeit – wie Haltegriffe oder Leiterholme – vorhanden sind, und diese mindestens einen Meter über die Auftrittsfläche hinausragen bei Arbeiten auf Leitern das Herabfallen von Gegenständen verhindern, z. B. durch die Nutzung geeigneter Werkzeugtaschen, Ablageeinrichtungen an der Leiter u. Ä. oder den Gefahrenbereich unter der Leiter absperren nicht von Leitern abspringen Leitern nur senkrecht längs des Körpers transportieren; längere Leitern waagerecht zu zweit tragen Leitern nicht auf Fahrtreppen oder Fahrsteigen transportieren |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | schadhafte Leitern nicht mehr benutzen Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | - Erste Hilfe leisten: - Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) - Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) - (Notrufnummern) - ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen nur durch hiermit beauftragte Personen durchführen lassen befähigte Person für die Prüfung von Leitern und Tritten: (Name, Telefonnummer) |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.