| Firma: |  | Betriebsanweisung Stehleitern | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Tätigkeit: Verwenden von Stehleitern |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Verletzungsgefahr durch: Abstürzen von der Leiter Umstürzen mit der Leiter Abrutschen von der Leiter Abspringen von der Leiter Herabfallen von Gegenständen bei Arbeiten auf der Leiter Verkanten oder Hängenbleiben der Leiter, z. B. beim Transport der Leiter auf Fahrtreppen |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Stufenstehleiter, Sprossenstehleiter mit Einhängepodest oder Aufsetzstufen für das Arbeiten verwenden Hocker, Stühle, Regale, Getränkekisten u. Ä. nicht als Aufstiege verwenden bei Arbeiten geringen Umfangs Leitern verwenden, bei Arbeiten größeren Umfangs Gerüste oder Arbeitsbühnen bzw. Arbeitskörbe einsetzen Stehleitern nicht als Anlegeleitern benutzen, denn sie können wegrutschen Leitern vor der Benutzung auf erkennbare Mängel prüfen, nur unbeschädigte Leitern verwenden Leitern auf oder neben Verkehrswegen sichern, z. B. durch eine zweite Person Leitern nicht hinter geschlossenen Türen oder Toren aufstellen Leitern nur auf festem und ebenem Untergrund aufstellen – nicht auf Kisten, Steinen, Steinstapeln, Tischen oder unbefestigtem Untergrund vor dem Besteigen Spreizsicherung spannen nur mit fest am Fuß sitzenden Schuhen mit flachen Absätzen auf- und absteigen nur mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen, sich dabei mit mindestens einer Hand festhalten nur mit Lasten auf- und absteigen, die nicht mehr als 10 kg wiegen aufgrund der Kippgefahr nicht seitlich auf Leiter hinauslehnen, sondern herabsteigen und die Leiter umstellen von Leiter nicht übersteigen, z. B. in Regale oder höherliegende Flächen bei Arbeiten auf Leitern das Herabfallen von Gegenständen verhindern, z. B. durch die Nutzung geeigneter Werkzeugtaschen, Ablageeinrichtungen an der Leiter u. Ä. oder den Gefahrenbereich unter der Leiter absperren nicht von Leitern abspringen Leitern nur zusammengeklappt, senkrecht längs des Körpers transportieren Leitern nicht auf Fahrtreppen oder Fahrsteigen transportieren |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | schadhafte Leitern nicht mehr benutzen Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: - Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) - Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) - (Notrufnummern) - ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen nur durch hiermit beauftragte Personen durchführen lassen befähigte Person für die Prüfung von Leitern und Tritten: (Name, Telefonnummer) |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.