Checkliste Be- und Entladen von Fahrzeugen

Hinweis: Das vorliegende Muster ist im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung an die betrieblichen Gegebenheiten anzupassen.

# Ankunft an der Be- und Entladestelle

| Nr. | Beurteilungsaspekt | Ja | Nein | Anmerkungen | Erläuterungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Kennt das Fahrpersonal die verantwortliche bzw. koordinierende Person vor Ort? | ☐ | ☐ |  | Schicht-/Lagermeister; ggf. Kontaktdaten auf Begleitpapieren notieren |
| 1.2 | Ist dem Fahrpersonal die Ladestelle bekannt? | ☐ | ☐ |  | Über Besonderheiten vorab informieren |
| 1.3 | Ist das Fahrpersonal über betriebsinterne Regelungen unterwiesen? | ☐ | ☐ |  | z. B. Übersichtstafel am Eingangstor mit Verkehrsregelungen, Stellplätzen, Verkehrswegbenutzung, Befugnissen/Verboten |
| 1.4 | Sind Betriebsanweisungen vorhanden und ist das Fahrpersonal über deren Inhalt unterwiesen? | ☐ | ☐ |  | Nachweis in Schriftform! |
| 1.5 | Sind klare Vereinbarungen mit den am Ladevorgang beteiligten Unternehmen über die Nutzung von technischen Einrichtungen/Maschinen getroffen worden? | ☐ | ☐ |  | Befugnisse/Verbote; spezifische Einweisung am Gerät (z. B. Mitgänger-FFZ); schriftliche Beauftragung; Regelungen für Übernahme und Rückgabe |

# Stellplätze und Stellflächen

| Nr. | Beurteilungsaspekt | Ja | Nein | Anmerkungen | Erläuterungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ist ein evtl. erforderlicher Einweiser (Einweiserin) vorhanden? | ☐ | ☐ |  | Warnweste tragen; Handzeichen gem. DGUV Vorschrift 68 Anhang 4 |
| 2.2 | Sind Rangier-, Transport- und Aufstellflächen ausreichend dimensioniert und befestigt? | ☐ | ☐ |  | Rangierbreite ca. 36 m (doppelte Lastzuglänge); Wenderadius ca. 15 m; günstig: weiße und/oder reflektierende Bodenmarkierungen |
| 2.3 | Ist der Untergrund für das Abstellen von Wechselbehältern ausreichend tragfähig? | ☐ | ☐ |  | Günstig sind im Boden eingelassene Aufstandsplatten oder Verstärkungen |
| 2.4 | Sind für die Aufstellung von Sattelanhängern ohne Zugmaschine Hilfsmittel (z. B. Stützrahmen oder Stützwinden) vorhanden und ausreichend dimensioniert? | ☐ | ☐ |  | Gekennzeichnete Abstellmöglichkeit außerhalb der Verkehrswege |

# Laderampen und Ladebrücken

| Nr. | Beurteilungsaspekt | Ja | Nein | Anmerkungen | Erläuterungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Besitzt die Rampe in Bezug auf das Fahrzeug eine geeignete Abmessung (Breite und Höhe)? | ☐ | ☐ |  | Höhe bei Standard-Lkw ca. 1,20 m; Transporter ca. 0,50 m; Breite bzw. Tiefe je nach Transportmittel zwischen 1,40 m und ca. 3,0 m |
| 3.2 | Verfügen Rampen über Treppen bzw. über geneigte, sicher begeh- oder befahrbare Flächen? | ☐ | ☐ |  | Bei mehr als 20 m Rampenlänge müssen zwei Abgänge vorhanden sein |
| 3.3 | Sind Treppen, die in Rampen eingezogen sind, mit Absturzsicherungen versehen? | ☐ | ☐ |  | Absturzsicherung bei Rampen ab 1,0 m Höhe z. B. als Geländer mit Handlauf, Knie- und Fußleiste |
| 3.4 | Sind die Bereiche an Rampen, die keine ständigen Be- oder Entladestellen sind, mit Absturzsicherungen versehen? | ☐ | ☐ |  | Klapp- oder Einsteckgeländer sind zulässig; nicht zulässig sind Ketten! |
| 3.5 | Ist unter der Rampe ein Freiraum für das Unterfahren von Fahrzeugen mit Ladebordwand vorhanden? | ☐ | ☐ |  |  |
| 3.6 | Sind geeignete Stützvorrichtungen vorhanden, wenn die Bauweise der Rampe ein Unterfahren von Fahrzeugen mit Ladebordwand nicht zulässt? | ☐ | ☐ |  | Wenn nicht: Lastdiagramm der Ladebordwand beachten! |
| 3.7 | Sind an der Rampe Signaleinrichtungen (z. B. Ampeln) oder Wegfahrsicherungen vorhanden und kennt das Fahrpersonal deren Funktionsweise ? | ☐ | ☐ |  | Fahrzeug möglichst nach beiden Rollrichtungen mit Vorlegekeilen sichern |
| 3.8 | Sind Rampen frei begeh- bzw. befahrbar? | ☐ | ☐ |  | Rampen sind Verkehrswege und keine Lager- oder Abstellflächen |
| 3.9 | Verfügen Rampen über eine funktionstüchtige Beleuchtung? | ☐ | ☐ |  | Gleichmäßige Beleuchtung; keine punktförmigen Strahler zum Ausleuchten von Ladeflächen |
| 3.10 | Sind Ladebrücken ausreichend bemessen und tragfähig? | ☐ | ☐ |  | Mindestbreite 1,25 m zuzüglich mind. 0,50 m Sicherheitsabstand |
| 3.11 | Ist das Fahrpersonal in der Handhabung von kraftbetätigten Ladebrücken und ggf. Türen und Toren unterwiesen? | ☐ | ☐ |  | Ggf. über abschließbaren Hauptschalter gegen unbefugte Nutzung sichern |
| 3.12 | Liegt die Ladebrücke ausreichend weit auf dem Fahrzeug und der Laderampe auf? | ☐ | ☐ |  | Mind. 10 cm; Beachte: Fahrzeug kann sich infolge wiederholtem Einfedern nach vorn bewegen! |
| 3.13 | Entspricht die Neigung der Ladebrücke den Anforderungen? | ☐ | ☐ |  | Max. Steigung 12,5 %; mit rutschfester Oberfläche und Sicherung gegen Verrutschen! |
| 3.14 | Setzt das Transportmittel (z. B. Mitgänger-Flurförderzeug) beim Überfahren der Übergänge nicht auf? | ☐ | ☐ |  | Höhenunterschied zwischen Rampe und Fahrzeugladefläche so klein wie möglich halten |
| 3.15 | Kann die Ladebrücke eine evtl. auftretende Querneigung der Fahrzeugladefläche ausgleichen? | ☐ | ☐ |  | z. B. durch bewegliche Einzellippen an den Enden der Ladebrücke |
| 3.16 | Sind an Ladebrücken die notwendigen Angaben deutlich und dauerhaft angegeben? | ☐ | ☐ |  | Hersteller/Lieferant, Tragfähigkeit, Baujahr, Typ, Geräte- oder Fabriknummer |
| 3.17 | Lassen sich handbetätigte Ladebrücken/Ladebleche gegen Verrutschen bzw. Verschieben sichern? | ☐ | ☐ |  | z. B. durch bewegliche Bolzen in einer unterhalb der Ladebrücke befindlichen Sicherungsleiste |
| 3.18 | Können Ladebrücken nach Gebrauch hochgestellt werden und lassen sie sich gegen Um- oder Herabfallen sichern? | ☐ | ☐ |  | z. B. mittels Halteriegel oder speziellen Wandbefestigungen |
| 3.19 | Gehen in Verkehrsflächen eingebaute Ladebrücken selbsttätig in die untere Betriebsstellung bzw. sinken in eine tragfähig abgestützte Position ab? | ☐ | ☐ |  | Nicht tragfähige Schwebestellungen müssen verhindert sein! |
| 3.20 | Besitzt das Fahrzeug geeignete Aufstiege zu den Ladeflächen und Arbeitsplätzen? | ☐ | ☐ |  | z. B. rutschsichere Oberflächen und Haltegriffe |
| 3.21 | Können Anlegeleitern gegen Umkippen bzw. Wegrutschen gesichert werden? | ☐ | ☐ |  | z. B. mit Befestigungen am oberen Ende, Einhakvorrichtungen oder Befestigungsgurten |
| 3.22 | Ist das Fahrpersonal ausreichend im Umgang mit dem Fahrzeug und ggf. Anbaugeräten (Luftfederung, Mitnahmestapler, Hubdach etc.) unterwiesen? | ☐ | ☐ |  | z. B. auf Grundlage der Herstellerbetriebsanleitungen |
| 3.23 | Sind die Bordwandverschlüsse, Türfeststeller in Ordnung? | ☐ | ☐ |  | Wahrnehmung von evtl. Ladungsdruck; Erreichbarkeit; keine Quetsch- und Scherstellen |
| 3.24 | Ist das Fahrzeug mit genügend geeigneten Hilfsmitteln zur Ladungssicherung ausgerüstet? | ☐ | ☐ |  | z. B. Antirutschmatten; Spann-bretter; Zurrgurte |
| 3.25 | Sind Hilfsmittel, z. B. Teleskopstangen zum Herunternehmen von Spriegelbrettern vorhanden? | ☐ | ☐ |  | Beachte: Sichere Befestigung am Fahrzeug |
| 3.26 | Wird die Betriebssicherheit des Fahrzeugs regelmäßig überprüft? | ☐ | ☐ |  | Gemäß DGUV Grundsatz 314-002; schriftlicher Nachweis erforderlich |

# Ladung

| Nr. | Beurteilungsaspekt | Ja | Nein | Anmerkungen | Erläuterungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Sind dem Fahrpersonal ggf. Besonderheiten der Ladung bekannt? | ☐ | ☐ |  | Gewicht; Schwerpunkt; An-schlagpunkte |
| 4.2 | Ist das Fahrpersonal in der Durchführung von Maßnahmen zur Ladungssicherung geschult und unterwiesen? | ☐ | ☐ |  | Befähigungsnachweis mitführen; Hilfsmittel wie Diagramme, Winkelmesser etc. aushändigen |
| 4.3 | Verfügt das Fahrpersonal über einen Lastverteilungsplan für das Fahrzeug? | ☐ | ☐ |  | Beim Fahrzeughersteller/-Lieferanten anfordern bzw. erstellen |

# Der Verladeprozess

| Nr. | Beurteilungsaspekt | Ja | Nein | Anmerkungen | Erläuterungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Wird vor dem Öffnen von Ladungsöffnungen geprüft, ob Ladungsdruck anliegt, und stellt sich das Fahrpersonal hierbei außerhalb des Gefahrbereichs auf? | ☐ | ☐ |  | Gefahrbereich = Umgebung des Fahrzeugs, in der Personen durch arbeitsbedingte Bewegungen des Fahrzeugs, dessen Anbauteilen oder Ladung erfasst werden können |
| 5.2 | Ist das Fahrzeug ausreichend gegen Wegrollen gesichert? | ☐ | ☐ |  | Vorlegekeile verwenden; möglichst in beiden Rollrichtungen; jedoch nicht an lenkbaren Achsen |
| 5.3 | Verständigen sich Flurförderzeug-Fahrpersonal und Lkw-Fahrpersonal unmissverständlich über Beginn und Ende des Verladeprozesses? | ☐ | ☐ |  | Auf diese kann nur verzichtet werden, wenn selbständig wirkende Einrichtungen vorhanden sind, die das Fahrzeug am Wegrollen hindern |
| 5.4 | Wird beim Befahren von abgestellten Wechselbehältern die max. zulässige Vorderachslast des Gabelstaplers beachtet? | ☐ | ☐ |  | Siehe hierzu Kennzeichnungen an den Innenseiten der Wechselbehälter bzw. deren Türen |
| 5.5 | Werden abgestellte Gelenkdeichselanhänger (Drehschemel-Lenkung) nur mit gerade stehender Zuggabel befahren? | ☐ | ☐ |  | Bei stark eingeschlagenen Vorderachsen besteht erhöhte Kippgefahr! |
| 5.6 | Sind Wechselbehälter standsicher aufgestellt? | ☐ | ☐ |  | Ggf. Unterlegbleche (mit Griffen!) verwenden; wenn möglich Wechselbehälter am Gebäude sichern |
| 5.7 | Halten sich während des Ladeprozesses keine Personen in Gefahrenbereichen auf? | ☐ | ☐ |  | Gefahrenbereich = unmittelbar neben Flurförderzeugen in Be-reichen, in denen Lasten aufgenommen und wieder abgesetzt werden |
| 5.8 | Werden Befestigungsmittel (Zurrgurte u. ä.) bei kippfähigen Lagergütern erst gelöst, nachdem diese sicher von einem Transportmittel aufgenommen oder an diesem angeschlagen sind? | ☐ | ☐ |  | Manche Lagergüter können nach dem Lösen wegrutschen, wegrollen oder pendeln |

# Sonstiges

| Nr. | Beurteilungsaspekt | Ja | Nein | Anmerkungen | Erläuterungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Ist dem Fahrpersonal die erforderliche Persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt worden? | ☐ | ☐ |  | z. B. Fuß-, Kopf-, Augen-, Gehör- und Wetterschutz |
| 6.2 | Ist das Fahrpersonal über die Pflicht zur Benutzung der Persönlichen Schutzausrüstung unterwiesen? | ☐ | ☐ |  | Schriftlicher Nachweis! |
| 6.3 | Ist das Fahrpersonal ggf. für die Benutzung von Flurförderzeugen ausgebildet und schriftlich beauftragt? | ☐ | ☐ |  | Muss Berechtigungsnachweis mitführen! |