Checkliste Räucheranlagen

Hinweis: Das vorliegende Muster ist im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung an die betrieblichen Gegebenheiten anzupassen.

| Nr. | Beurteilungsaspekt | Ja | Nein | Anmerkungen | Erläuterungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ist die Anlage stabil aufgestellt? | ☐ | ☐ |  | Verankerungsart Fundamentbelastung entsprechend Betriebsanleitung |
| 2. | Sind Hauptschalter, Ein- und Aus-Befehlsschalter und Not-Aus-Schalter vorhanden? | ☐ | ☐ |  | Alle Schalter technisch in Ordnung und schnell erreichbar |
| 3. | Ist ein Typenschild vorhanden? | ☐ | ☐ |  | Name und Anschrift des Herstellers, CE-Kennzeichnung, Bezeichnung der Serie oder des Typs, Seriennummer, Baujahr |
| 4. | Ist die elektrische Ausrüstung Kondens- und Spritzwasser geschützt? | ☐ | ☐ |  | Mind. Schutzart IP X 5 |
| 5. | Ist der Zugriff zu den Lüfterrädern gesichert? | ☐ | ☐ |  | z. B. durch Schutzgitter |
| 6. | Lässt sich die Tür bei begehbaren Räucherkammern von innen leicht öffnen? | ☐ | ☐ |  | Notentriegelung muss vorhanden sein |
| 7. | Liegt ein Explosionsschutzdokument vor? | ☐ | ☐ |  | Gefährdungen und Schutzmaßnahmen dokumentieren |
| 8. | Fand die Prüfung vor Erstinbetriebnahme durch befähigte Person statt? | ☐ | ☐ |  | Betriebssicherheitsverordnung schriftlicher Nachweis |
| 9. | Wird die Anlage regelmäßig alle sechs Monate durch eine befähigte Person geprüft? | ☐ | ☐ |  | Betriebssicherheitsverordnung schriftlicher Nachweis |
| 10. | Befinden sich keine brennbaren Gegenstände auf dem oder im Umkreis des Raucherzeugers? | ☐ | ☐ |  | Abstand Umkreis 2,50 m einhalten, z. B. keine Säcke mit Hackspänen auf der Anlage lagern |
| 11. | Ist eine Betriebsanleitung des Herstellers vorhanden? | ☐ | ☐ |  | In deutscher Sprache; für die Beschäftigten zugänglich |
| 12. | Wurde eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt? | ☐ | ☐ |  | Gefährdungen und Schutzmaßnahmen |
| 13. | Sind Betriebsanweisungen vorhanden? | ☐ | ☐ |  | Umgang mit der Räucheranlage Reinigung der Räucheranlage einschließlich Umgang mit Gefahrstoffen (bei Reinigung) Reparatur und Wartung Störungsbehebung |
| 14. | Werden die Beschäftigten jährlich unterwiesen? | ☐ | ☐ |  | Schriftlicher Nachweis |
| 15. | Findet die Prüfung der elektrischen Ausrüstung durch eine Elektrofachkraft alle vier Jahre statt? | ☐ | ☐ |  | DGUV Vorschrift 3; schriftlicher Nachweis |
| 16. | Liegt die CE-Konformitätserklärung vor? | ☐ | ☐ |  | In deutscher Sprache |