Bestätigung der Unterweisung nach § 4 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“

Unterweisungsinhalt: Arbeiten an Schrottpressen

| Unternehmen: |  |
| --- | --- |
| Durchgeführt von: |  |
| Durchgeführt am: |  |

Unterweisungsinhalte (insbesondere Gefährdungen, Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz): die Presse nur vom dafür vorgesehenen Steuerplatz aus bedienen Bedienung nur durch fachlich geeignete, unterwiesene und beauftragte Personen vor Arbeitsbeginn den ordnungsgemäßen Zustand der Schutzeinrichtungen wie Schutzgitter oder Zweihandsteuerung überprüfen Presse nur bedienen, wenn sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten nicht während eines Pressvorgangs versuchen, in den Schließbereich der Presse zu greifen bei der Pressenbedienung vom Bagger aus den Pressvorgang nur ausführen, wenn Sichtkontakt auf die Gefahrstellen der Presse vorhanden ist beim Baggereinsatz kein Transport von Material über Personen hinweg Material nicht zu nah an die Presse lagern nur Material verpressen, für das die Presse vorgesehen ist (Härte, Querschnitte, Materialart beachten) Spreng- und Hohlkörper zur Seite legen, nicht verpressen Fuß- und Fahrwege freihalten; Mindestbreite der Wege stets einhalten Presse auf Schäden hin beobachten Mängel beheben, ggf. Führungskraft informieren Sicherheitsschuhe, Helm und Handschuhe tragen bei Störungen die aufsichtsführende Person informieren

Name und Unterschrift der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich an der Unterweisung teilgenommen und den Inhalt verstanden habe.

| Name, Vorname, Unterschrift | Name, Vorname, Unterschrift |
| --- | --- |
| Bemerkungen: |  |
| Unterschrift der unterweisenden Person | Geschäftsleitung z.Kt. |