Bestätigung der Unterweisung nach § 4 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“

Unterweisungsinhalt: Lagerung von Schrott

| Unternehmen: |  |
| --- | --- |
| Durchgeführt von: |  |
| Durchgeführt am: |  |

Unterweisungsinhalte (insbesondere Gefährdungen, Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz): bei der Lagerung in Boxen darf nicht über den oberen Rand hinaus gelagert werden Schrottpakete im Freien möglichst pyramidenförmig lagern bei Stapeln innerhalb geschlossener Räume darf das Verhältnis der kurzen Seite zur Höhe das Verhältnis von 1:6 nicht überschreiten; im Freien darf das Verhältnis von 1:4 nicht überschritten werden bei der Errichtung von Stapeln die zulässigen Nutzlasten und Auflasten sowie die Tragfähigkeit des Bodens nicht überschreiten bei einer Neigung der Stapel über 2% sind diese in gefahrloser Weise abzubauen zulässige Fach- und Feldlasten von Palettenregalen nicht überschreiten zulässige Belastungen der einzelnen Kragarme und Stützen von Kragarmregalen nicht überschreiten Kragarmregale für die Einlagerung von Rundmaterial und Langgut müssen z. B. durch eingesteckte Sicherungen an den Spitzen der Arme oder durch Aufwinkeln der Arme gegen Herausfallen des Lagerguts gesichert werden beschädigte Regalteile sind fachgerecht instand zu setzen oder auszutauschen beschädigte Anfahrschutzeinrichtungen ersetzen oder instand setzen beim Lagern von Materialien mit hoher Brandlast (z. B. Magnesium und stark magnesiumhaltige Legierungen wie Elektroden) sind besondere Vorkehrungen zu treffen (z. B. witterungsgeschützte und ausreichend belüftete Lagerung) Verkehrswege nicht durch Abstellen von Lagergut in unzulässiger Weise verstellen

Name und Unterschrift der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich an der Unterweisung teilgenommen und den Inhalt verstanden habe.

| Name, Vorname, Unterschrift | Name, Vorname, Unterschrift |
| --- | --- |
| Bemerkungen: |  |
| Unterschrift der unterweisenden Person | Geschäftsleitung z.Kt. |