Bestätigung der Unterweisung nach § 4 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“

Unterweisungsinhalt: Manuelle Sortierung von Schrott

| Unternehmen: |  |
| --- | --- |
| Durchgeführt von: |  |
| Durchgeführt am: |  |

Unterweisungsinhalte (insbesondere Gefährdungen, Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz): Sortierarbeiten nur von gesichertem Standplatz aus durchführen, keine Schrotthaufen besteigen ausreichend Abstand beim Herausziehen von Schrottteilen einhalten – Schrott kann in Bewegung geraten keine großen Kräfte beim Ziehen von Schrottteilen ausüben – Schrott kann scharfkantig sein als Fußgängerin und Fußgänger auf Bagger und andere Geräte auf dem Platz achten; Blick- oder Funkkontakt mit dem Fahrpersonal der Geräte aufnehmen Hohlkörper sorgsam zur Seite legen aufgefundene Sprengkörper nicht anfassen; Führungskraft informieren bei Trennarbeiten (Schrottzerkleinerung) beachten, dass abgetrennte Schrottteile herabfallen können Sortierarbeiten per Hand nicht im Gefahrenbereich/Schwenkbereich des Baggers durchführen, sondern warten, bis der Bagger ausreichend weit entfernt ist oder Schwenk- und Transportvorgänge nicht stattfinden Werfen von Schrottteilen aus großer Höhe und über größere Entfernungen wegen der Lärmerzeugung vermeiden Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe (Lederhandschuhe) beim manuellen Sortieren tragen Schutzhelm tragen geeignete Arbeitskleidung tragen (lange Arbeitshose und langärmlige Arbeitsjacke) Warnweste tragen bei Arbeiten mit dem Winkelschleifer Schutzbrille tragen beim Abwerfen von Schrott und bei Trennarbeiten mit Winkelschleifer Gehörschutz tragen bei Störungen die aufsichtsführende Person informieren

Name und Unterschrift der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich an der Unterweisung teilgenommen und den Inhalt verstanden habe.

| Name, Vorname, Unterschrift | Name, Vorname, Unterschrift |
| --- | --- |
| Bemerkungen: |  |
| Unterschrift der unterweisenden Person | Geschäftsleitung z.Kt. |