Bestätigung der Unterweisung nach § 4 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“

Unterweisungsinhalt: Umgang mit Hohl- und Sprengkörpern

| Unternehmen: |  |
| --- | --- |
| Durchgeführt von: |  |
| Durchgeführt am: |  |

Unterweisungsinhalte (insbesondere Gefährdungen, Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz): Sprengkörperfunde unverzüglich der Führungskraft melden persönliche Schutzausrüstung nutzen (z. B. Schutzbrille, Sicherheitsschuhe, Warnweste, Handschuhe) Hohlkörper wie Gasflaschen (Propan, Butan) getrennt von sonstigem Schrott in speziell dafür vorgesehenen Behältern lagern; Azetylen- und Sauerstoffflaschen getrennt von anderen Hohlkörpern lagern, um diese der Entsorgung durch eine Fachfirma zuzuführen Behälter mit gesundheitsschädigenden oder wassergefährdenden Flüssigkeiten aussondern es ist dafür zu sorgen, dass Hohlkörper mit ausreichend großen Entlastungsöffnungen versehen werden, damit bei der Weiterverarbeitung ein gefährlicher Druckanstieg ausgeschlossen wird keine Hohlkörper mit unbekanntem Inhalt bearbeiten Hohlkörper mit brennbarem Inhalt nicht brennen und nicht mit funkenerzeugendem Werkzeug öffnen geschlossene Behälter nicht als Unterlage für Brennarbeiten benutzen Ventile von Gasflaschen (Propan, Butan) nicht durch Abschlagen entfernen unbehandelte oder nicht völlig entleerte Fässer nicht der weiteren Verarbeitung durch Scheren mit Vorverdichtung, Pressen oder Schredder zuführen Arbeitsstelle gegen den Zutritt von Personen sichern und dann verlassen Führungskraft informieren die Arbeit erst nach der Zustimmung durch die Führungskraft fortsetzen

Name und Unterschrift der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich an der Unterweisung teilgenommen und den Inhalt verstanden habe.

| Name, Vorname, Unterschrift | Name, Vorname, Unterschrift |
| --- | --- |
| Bemerkungen: |  |
| Unterschrift der unterweisenden Person | Geschäftsleitung z.Kt. |