Bestätigung der Unterweisung nach § 4 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“

Unterweisungsinhalt: Arbeiten mit Stetigförderern

| Unternehmen: |  |
| --- | --- |
| Durchgeführt von: |  |
| Durchgeführt am: |  |

Unterweisungsinhalte (insbesondere Gefährdungen, Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz): Stetigförderer nicht betreten und nicht auf ihnen mitfahren vor der Durchführung von Instandhaltungsarbeiten (z. B. Störungsbeseitigung, Reinigung, Wartung) sind die Antriebe von Stetigförderern grundsätzlich über einen Hauptschalter allpolig vom Netz zu trennen und gegen irrtümliches und unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern zur Durchführung von Instandhaltungsarbeiten in Gefahrbereichen bei laufendem Stetigförderer muss der Antrieb über eine Steuerung ohne Selbsthaltung mit Einsicht auf die Gefahrstelle erfolgen bei der Durchführung von Instandhaltungsarbeiten sind sichere Standplätze einzunehmen die zur Durchführung von Instandhaltungsarbeiten abgenommenen Schutzeinrichtungen nach Beendigung der Arbeiten sofort wieder anbringen vor der Wiederinbetriebnahme insbesondere ausgedehnter und nicht übersichtlicher Stetigförderer-Anlagen sind vorhandene Anlaufwarneinrichtungen zu betätigen, um den Beschäftigten die Inbetriebnahme deutlich zu signalisieren beim Überqueren von Stetigförderern ausschließlich die hierfür vorgesehenen Überstiege benutzen vorhandene Schutzeinrichtungen regelmäßig auf ihre Wirksamkeit hin überprüfen (z. B. Not-Halt-Befehlseinrichtungen, die als „Pilztaster“ oder als Reißleinenschalter ausgeführt sind) ortsveränderliche Stetigförderer standsicher und so aufstellen, dass zwischen gefördertem Stückgut und festen Teilen der Umgebung mindestens 500 mm eingehalten sind höhenverstellbare, ortsveränderliche Stetigförderer nur in Tiefstellung verfahren sicherheitsrelevante Schäden an Stetigförderern vor dem Weiterbetrieb beheben

Name und Unterschrift der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich an der Unterweisung teilgenommen und den Inhalt verstanden habe.

| Name, Vorname, Unterschrift | Name, Vorname, Unterschrift |
| --- | --- |
| Bemerkungen: |  |
| Unterschrift der unterweisenden Person | Geschäftsleitung z.Kt. |