Bestätigung der Unterweisung nach § 4 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“

Unterweisungsinhalt: Betrieb von Baggern und Ladern

| Unternehmen: |  |
| --- | --- |
| Durchgeführt von: |  |
| Durchgeführt am: |  |

Unterweisungsinhalte (insbesondere Gefährdungen, Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz): Bagger, Lader und Lastaufnahmemittel auf Beschädigungen hin kontrollieren sicherheitsrelevante Mängel an den Geräten der aufsichtsführenden Person melden Nutzung der persönlichen Schutzausrüstung (Sicherheitsschuhe, Gehörschutz usw.) Betriebsanweisung und die im Führerhaus hinterlegte Betriebsanleitung des Herstellers beachten Kontrolle des Schrotts auf Hohl- und Sprengkörper hin; beim Auffinden von Sprengkörpern Fundstelle markieren, gegen Zugriff und Zugang sichern und Führungskraft benachrichtigen Bagger nicht durch zu schwere Schrotteile überlasten Abstützungen am Bagger zur Stabilisierung benutzen Betrieb der Geräte wegen der Lärmeinwirkung nur bei geschlossener Kabinentür nicht über die Räder am Bagger auf- oder absteigen, sondern nur über die vorgesehenen Auf- und Abstiege Kontrolle des Zugangsverbots von Personen in den Gefahrbereichen (Schwenk- und Arbeitsbereich der Geräte) keine Personen in der Gefahrenzone dulden keine Personen mit der Arbeitseinrichtung transportieren oder auf nicht vorgesehenen Plätzen mitfahren lassen Geräte nur mit abgesenkter Arbeitseinrichtung verfahren vor dem Verlassen der Geräte Handbremse anziehen und Zündschlüssel abziehen Bagger und Lader nur dann zum Transport angeschlagener Lasten verwenden, wenn es der Hersteller in der Betriebsanleitung vorgesehen hat (Rücklaufsicherung, Notendhalteinrichtung) keinen Lastentransport über Personen hinweg durchführen nur geeignete Betriebsstoffe (z. B. Hydrauliköle und Schmiermittel) verwenden wesentliche, die Arbeitssicherheit gefährdende Störungen an den Geräten sind der Führungskraft zu melden vor Beginn von Reparaturarbeiten und Störungsbeseitigungen Bagger abschalten und Schlüssel abziehen Mängelbeseitigung nur im angewiesenen Umfang, ggf. Werkstatt oder Fachbetrieb aufsuchen Ausführung von Arbeiten nur von sicheren Standplätzen aus (z. B. hierfür vorgesehene Arbeitsbühnen) Betrieb nur nach der hierfür vorgesehenen Betriebsanweisung und durch das dafür ausgebildete Personal Bagger abschalten; Störung beseitigen; im Bedarfsfall aufsichtsführende Person benachrichtigen; erst nach der Störungsbeseitigung wieder in Betrieb nehmen

Name und Unterschrift der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich an der Unterweisung teilgenommen und den Inhalt verstanden habe.

| Name, Vorname, Unterschrift | Name, Vorname, Unterschrift |
| --- | --- |
| Bemerkungen: |  |
| Unterschrift der unterweisenden Person | Geschäftsleitung z.Kt. |