Bestätigung der Unterweisung nach § 4 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“

Unterweisungsinhalt: Betrieb von Fahrzeugen, Absetz- und Abrollbehältern

| Unternehmen: |  |
| --- | --- |
| Durchgeführt von: |  |
| Durchgeführt am: |  |

Unterweisungsinhalte (insbesondere Gefährdungen, Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz): Fahrzeuge und Wechselbehälter auf Beschädigungen hin kontrollieren, insbesondere den Zentralverschluss, den Aufnahmehaken und die Ketten zur Aufnahme der Absetzbehälter persönliche Schutzausrüstung nutzen (z. B. Sicherheitsschuhe, Handschuhe) Fahrzeuge und Wechselbehälter nicht überlasten mit angepasster Geschwindigkeit fahren vor Fahrtantritt die Sicherheitsgurte anlegen Hubarme und Teleskopausschubarme vor dem Fahrtbeginn in Transportstellung bringen; Kontrollleuchten im Führerhaus beachten Stützfüße vor dem Aufnehmen, Absetzen oder Kippen von beladenen Absetzbehältern, ausfahren; auf die Tragfähigkeit des Bodens achten, ggf. unterbauen auf Ladungsdruck achten, Zentralverschluss benutzen Behälter zum Reinigen absetzen Behälter nur auf ebenem Gelände (Gefälle < 5%) aufnehmen oder absetzen bei der Behälteraufnahme auf Hochspannungsleitungen achten beim Kippvorgang festsitzende Ladung nicht manuell lösen, sondern z. B. Bagger oder Kran benutzen vor dem Verlassen des Fahrzeugs Handbremse anziehen und Zündschlüssel abziehen Führerhaus nur über die dafür vorgesehenen Tritte und Stufen verlassen, nicht springen nur geeignete Betriebsstoffe (z. B. Hydrauliköle oder Schmiermittel) verwenden Personen aus dem Gefahrenbereich des Fahrzeugs fernhalten Anhänger zum Kuppeln nicht auflaufen lassen zum Führen des Fahrzeugs fußumschließendes Schuhwerk tragen (keine Clogs) das Fahrzeug vor dem Verlassen abschalten, Zündschlüssel abziehen und die Handbremse feststellen; im Ge-fälle zusätzlich Unterlegkeile verwenden Fahrzeuge und Behälter erst nach der Instandsetzung wieder in Betrieb nehmen Mängelbeseitigung nur im angewiesenen Umfang, ggf. Fachbetrieb aufsuchen Ausführung von Arbeiten nur von sicheren Standplätzen aus

Name und Unterschrift der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich an der Unterweisung teilgenommen und den Inhalt verstanden habe.

| Name, Vorname, Unterschrift | Name, Vorname, Unterschrift |
| --- | --- |
| Bemerkungen: |  |
| Unterschrift der unterweisenden Person | Geschäftsleitung z.Kt. |