Bestätigung der Unterweisung nach § 4 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“

Unterweisungsinhalt: Umgang mit Brennschneideinrichtungen

| Unternehmen: |  |
| --- | --- |
| Durchgeführt von: |  |
| Durchgeführt am: |  |

Unterweisungsinhalte (insbesondere Gefährdungen, Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz): geeignete Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe mit Ledergamaschen tragen Haut möglichst vollständig durch Arbeitskleidung abdecken Kleidungsbrand vermeiden durch Verwendung schwerentflammbarer Arbeitsanzüge (keine Verschmutzung durch Öle, Fette u. a.) Lederschürze verwenden Augenschutz (z. B. Schutzbrille) benutzen Gehörschutz (Gehörschutzstöpsel, Kapselgehörschützer) tragen im Bereich von Baggern Schutzhelm benutzen bei Gefahrstoffeinwirkung (z. B. Rauche) Atemschutz benutzen PSA pfleglich behandeln defekte und/oder verunreinigte PSA austauschen beim Brennschneiden von Teilen mit Anhaftungen (z. B. Rostschutzanstriche, Lacke, Isolationen) geeigneten Atemschutz auswählen unbedingt vorhandene Atemschutzgeräte (Typ eintragen) einsetzen: bei erhöhtem Atemwiderstand, Störungen am Gerät oder Unwohlsein bei der Benutzung Arbeit einstellen und aufsichtsführende Person benachrichtigen Atemschutzgeräte bei Arbeitsende sauber, trocken und hygienisch aufbewahren, reinigen und desinfizieren Filter regelmäßig austauschen (Zeitintervall eintragen) Arbeitsposition außerhalb der Rauchfahne einnehmen; Rauchgasabsaugeinrichtungen einsetzen vorhandene Isolierungen, Beschichtungen, Schmierstoffe soweit wie möglich vor dem Brennen mechanisch oder manuell entfernen am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen oder Lebensmittel aufbewahren vor Pausen Hände und Gesicht waschen und nach Schichtende duschen Hautschutz-, Reinigungs- und Pflegemittel gemäß Hautschutzplan benutzen Straßen- und Arbeitskleidung getrennt aufbewahren vor Beginn der Arbeiten alle brennbaren Materialien aus dem Arbeitsbereich und der unmittelbaren Arbeitsumgebung sowie brennbare Anhaftungen am Schneidgut entfernen Kontrolle des Brennguts auf Spreng- und Hohlkörper; bei Auffinden von Sprengkörpern Meldung an die aufsichtsführende Person vor dem Brennschneiden von Hohlkörpern Entlastungsöffnungen mechanisch und ohne Brennen anbringen keine Teile der Sauerstoffversorgung mit öl- und fetthaltigen Gegenständen, wie Lappen oder Handschuhen, berühren Gefährdungen anderer durch Funkenflug, Spritzer usw. vermeiden zu folgenden Betriebseinrichtungen sind die aufgeführten Sicherheitsabstände einzuhalten z. B. Tankanlagen, Ölabscheider: 20 Meter Gasversorgungseinrichtungen beim Brennschneiden in der Nähe brandgefährdeter Bereiche (z. B. bei Abbrucharbeiten) ortsfeste und brennbare Einrichtungen abdecken/abschirmen; nach Abschluss der Arbeiten Brandwache stellen Kleidung niemals mit Sauerstoff abblasen Im Brandfall: Gaszufuhr unterbinden Löscheinrichtungen (z. B. Feuerlöscher, Löschwasser) einsetzen PSA benutzen Druckgasbehälter aus dem Gefahrbereich entfernen bzw. mit Löschwasser kühlen Aufsichtsführende Person informieren Feuerwehr alarmieren bei Brandbekämpfung geht Eigensicherheit vor Sachschutz Arbeitsbereich frei von Stolperstellen und rutschigem Material halten (z. B. Reste geschnittener Schrottteile) für einen ausreichenden Bewegungsfreiraum und Verkehrsweg (z. B. auch für Fluchtzwecke) sorgen sichere Standposition einnehmen – möglichst ohne Zwangs- oder Rumpfbeugehaltung (Lanzenauswahl) beim Schneiden von langem oder großvolumigem Material Herab- und Umfallen geschnittener Teile verhindern (z. B. Stabilisieren, Unterstützen) Brennschneideinrichtung vor Beginn der Arbeiten auf Mängel hin überprüfen; Mängel der aufsichtsführenden Person melden Gasflaschen gegen Umfallen sichern für den Flaschentransport und die -lagerung die vorgesehenen Flaschengestelle oder -karren verwenden Gasschläuche vor mechanischer Beschädigung (z. B. Überfahren durch Bagger/Fahrzeuge) und Anbrennen schützen Gasflaschen nicht in Verkehrsbereichen oder unter Erdgleiche lagern Flaschenventile bei Arbeitsunterbrechung zu schließen; beim Schließen zuerst das Brenngas- und danach das Sauerstoffventil schließen; beim Zünden zuerst das Sauerstoff- und danach das Brenngasventil öffnen Brenner nie in geschlossenen Behältern ablegen oder an die Armaturen hängen; vorgesehene Ablagestellen nutzen eingetretene Schäden an Teilen der Gasversorgung (z. B. Ventile, Druckminderer, Manometer) sofort an die aufsichtsführende Person melden; eigenmächtige Reparaturen unterlassen die allgemeinen Betriebsanweisungen beachten Freigabeschein zum Brennen kritischer Schrottteile (z. B. Behälter, Tanks, Kessel) beachten durch die aufsichtführende Person vorgegebene Verfahrensweise für die Zerlegung der Schrottteile einhalten bei der Durchführung von Demontage und Abbrucharbeiten die dafür vorgesehene Abbruchanweisung einhalten

Name und Unterschrift der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich an der Unterweisung teilgenommen und den Inhalt verstanden habe.

| Name, Vorname, Unterschrift | Name, Vorname, Unterschrift |
| --- | --- |
| Bemerkungen: |  |
| Unterschrift der unterweisenden Person | Geschäftsleitung z.Kt. |